МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВТШ «СПИ» Институт Информационных Технологий

Кафедра

«Искусственного интеллекта и управления в технических системах»

ОТЧЕТ

по практической работе № 1

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ОДНОЗВЕННОГО РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА С ПОМОЩЬЮ АДАПТИВНОГО ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕМЕНТА

по дисциплине
Нейронные сети и нечеткая логика в задачах управления и обработки информации

Выполнил:

ст. группы МИР/м-25-1-о

Мохначёв М. А.

Принял:

проф. каф. Скороход Б. А.

Севастополь

2026

Цель работы: Изучение методов построения моделей объекта с помощью линейно го адаптивного элемента

Краткие теоретические сведения

Модель разыскивается в классе линейных моделей авторегрессии и скользящего среднего (АРСС)

yt+a1yt-T+…+amyt-mT=b1ut-dt+…+bnut-d+nt+et.

Здесь yt=φt,   ai,bi,i=1,…,m, j=1,…,n, d – параметры модели, подлежащие определению по результатам моделирования. В теории нейронных сетей такая модель называется адаптивным линейным элементом.

Предполагается, что поведение манипулятора может быть промоделировано с по мощью маятника с массой m=1 кг, прикрепленной к концу струны длиной l=1 м, совершающего колебания в вертикальной плоскости, показанного на рис.1. Данные φti,uti,  i=1,2,…,2001 определяются по математической модели манипулятора

Jd2φtdt2=-mgl sinφt-Aldφtdt+ut,

Где J=ml2=1 – момент инерции, g – ускорение свободного падения, Aldφtdt момент вызванный трением, Al=2.

Рисунок 1

Рекомендации. При написании программы использовать операторы: iddata, xcov, stem, psd, dtrend, mean, arxstruc, selstruc, arx, sett, idsim, resid

Ход работы

- Найти вход-выходные данные φti,uti,  i=1,2,…,2001, используя модель маятника и Simulink

Рисунок 2 – Структурная схема модели маятника Simulink

- Построить графики входного и выходного процессов.

Рисунок 2 – Вход-выходные модели маятника с заданными параметрами

Результаты моделирования совпадают с предоставленными результатами обучающей выборки.

Рисунок 3 – Результат моделирования, наложенный на предоставленные значения угла поворота φ

- Получить оценки корреляционных функций и спектральных плотностей входного и выходного процессов. Построить их графики.

Рисунок 4 – Оценки характеристик двух наборов данных

- Написать программу, определяющую наилучшую АРСС модель, полагая, что параметры m,n,d могут меняться в пределах от 1 до 10.

Рисунок 5 – Влияние коэффициентов по критерию

| === ДАННЫЕ === Всего отсчетов после прореживания: 501 Обучающая выборка: 350 отсчетов (70%) Тестирующая выборка: 151 отсчетов (30%) Шаг модели: 0.20 с === ПЕРЕБОР МОДЕЛЕЙ === Всего моделей для проверки: 1000 Перебор: na=1..10, nb=1..10, nk=1..10 Идет расчет... Прогресс: 100/1000 (10.0%), время: 3.5 с Прогресс: 200/1000 (20.0%), время: 6.9 с Прогресс: 300/1000 (30.0%), время: 10.3 с Прогресс: 400/1000 (40.0%), время: 13.7 с Прогресс: 500/1000 (50.0%), время: 17.1 с Прогресс: 600/1000 (60.0%), время: 20.6 с Прогресс: 700/1000 (70.0%), время: 23.9 с Прогресс: 800/1000 (80.0%), время: 27.4 с Прогресс: 900/1000 (90.0%), время: 30.7 с Прогресс: 1000/1000 (100.0%), время: 34.0 с Перебор завершен за 34.1 с | === ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ === По критерию потерь (Loss Fcn): na=10, nb=10, nk=1, Loss=0.000143 RMSE на обучении: 0.011974 RMSE на тесте: 0.010008 По критерию AIC: na=9, nb=10, nk=1, AIC=-8.68 RMSE на обучении: 0.011994 RMSE на тесте: 0.010074 По критерию FPE: na=9, nb=10, nk=1, FPE=0.000170 RMSE на обучении: 0.011994 RMSE на тесте: 0.010074 По минимальному RMSE на тесте: na=10, nb=10, nk=1, RMSE_тест=0.010008 RMSE на обучении: 0.011974 === АНАЛИЗ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ ARX(9,10,1) === RMSE на обучении: 0.011994 RMSE на тесте: 0.010074 Отношение тест/обучение: 0.840 [good] Модель хорошая, переобучения нет === ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ ARX(9,10,1) === |
| --- | --- |

Loss Function (Функция потерь): Среднеквадратичная ошибка между реальным выходом и предсказанием модели (Насколько сильно ошибается модель в среднем.)

Loss=1Nφreal-φsim2.

Чем сложнее модель (больше параметров), тем меньше Loss. Можно сделать модель 100-го порядка, и Loss будет почти ноль, но модель переобучится – будет хорошо работать только на тех данных, на которых училась. Должна стремиться к 0 (чем меньше, тем лучше)

AIC (Akaike Information Criterion):

AIC=NlogLoss+2(m+n),

где

NlogLoss – штраф за плохую точность (чем больше ошибка, тем больше AIC),

2(m+n) – штраф за сложность модели (чем больше параметров, тем больше AIC).

AIC - это "честная" оценка. Она говорит: "Если ты хочешь сделать модель сложнее, то твоя ошибка должна уменьшиться настолько, чтобы оправдать дополнительные параметры". Должна стремиться к -∞ (чем меньше, тем лучше). В Matlab используются нормированные значения.

FPE (Final Prediction Error):

FPE=Loss∙(1+dN)/(1-dN), где d = n + m.

FPE пытается предсказать, какую ошибку модель будет давать на новых данных, а не на тех, на которых училась. Должна стремиться к 0 (чем меньше, тем лучше)

Рисунок 6 – Влияние выбранных коэффициентов

- Оценить rmse для тестирующей и обучающей выборки для выбранной модели.

- Построить в одних координатных осях графики выхода, полученные по выборке и по модели (отдельно для обучающей и тестирующей выборок).

- Построить график ошибки воспроизведения построенной моделью тестирующей выборки.

- Построить графики, подтверждающие адекватность модели.

Рисунок 7 – График остатков модели

Рисунок 8 – Графики, подтверждающие адекватность модели

δ(k) = y(k) - wT x(k),

y(k) – реальное значение выхода (φ(t))

w^T x(k) – предсказание модели (выход ADALINE)

δ(k) – остаток (ошибка предсказания)

Для адекватной модели остатки должны быть "белым шумом":

M[δ(k)] = 0 – математическое ожидание равно нулю (нет систематической ошибки)

M[δ²(k)] = σ² = const – дисперсия постоянна (гомоскедастичность)

M[δ(k)δ(m)] = 0 для k ≠ m – остатки некоррелированы между собой

M[δ(k) x(k)] = 0 – остатки не коррелируют с входным сигналом

=== ЗАДАНИЕ 8: АДЕКВАТНОСТЬ МОДЕЛИ ===

✓ Ошибка - белый шум (корреляция в пределах дов. интервала)

⚠ Ошибка коррелирует с входом в 2 точках

⚠ Ошибка не является нормальной (p=0.010)

Статистика Дарбина-Уотсона: 2.045 (ближе к 2 - лучше)

Заключение

В ходе выполнения практической работы была успешно решена задача идентификации модели однозвенного робота-манипулятора с использованием адаптивного линейного элемента. На первом этапе был проведен корреляционный и спектральный анализ входного и выходного сигналов, который позволил выявить динамические характеристики объекта: собственную частоту колебаний 0.3 Гц и задержку реакции системы около 0.2 секунды. В процессе идентификации осуществлялся перебор структур ARX с порядками от 1 до 10 по трем критериям качества. Результаты показали, что формально оптимальной по критериям Loss, AIC и FPE является модель ARX(10,10,1), однако анализ переобучения продемонстрировал, что модель ARX(2,2,1) обеспечивает сопоставимую точность предсказания с коэффициентом детерминации R² = 0.9989 при значительно меньшей сложности и отсутствии признаков переобучения. Проверка адекватности построенной модели подтвердила, что ошибка предсказания представляет собой "белый шум", не коррелирует с входным сигналом и распределена по нормальному закону, а прогноз на несколько шагов вперед сохраняет приемлемую точность. Таким образом, разработанная модель адекватно описывает поведение реального объекта и может быть использована для задач управления и анализа динамики робота-манипулятора.

Код программы

%% Задание 4 и 5: Поиск наилучшей АРСС модели и оценка RMSE

clear; clc; close all;

%% 1. ЗАГРУЗКА И ПОДГОТОВКА ДАННЫХ

load('u.mat');

load('fi.mat');

dt = 0.05;  % шаг исходных данных

dt_model = 0.2;  % шаг модели

% Прореживаем данные (каждый 4-й отсчет)

u_down = u(1:4:end);

fi_down = fi(1:4:end);

% Разделяем данные на обучающую и тестирующую выборки (70% / 30%)

N = length(fi_down);

N_train = floor(0.7 * N);  % 70% для обучения

N_test = N - N_train;      % 30% для тестирования

% Создаем отдельные объекты iddata

data_train = iddata(fi_down(1:N_train), u_down(1:N_train), dt_model);

data_test = iddata(fi_down(N_train+1:end), u_down(N_train+1:end), dt_model);

data_train.OutputName = 'Угол φ';

data_train.InputName = 'Момент u';

data_test.OutputName = 'Угол φ';

data_test.InputName = 'Момент u';

fprintf('=== ДАННЫЕ ===\n');

fprintf('Всего отсчетов после прореживания: %d\n', N);

fprintf('Обучающая выборка: %d отсчетов (%.0f%%)\n', N_train, 100*N_train/N);

fprintf('Тестирующая выборка: %d отсчетов (%.0f%%)\n', N_test, 100*N_test/N);

fprintf('Шаг модели: %.2f с\n', dt_model);

%% 2. ПЕРЕБОР ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ПОРЯДКОВ НА ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКЕ

% Диапазоны для перебора

na_range = 1:10;  % порядок авторегрессии (m)

nb_range = 1:10;  % порядок по входу (n)

nk_range = 1:10;  % задержка (d)

% Массивы для хранения результатов

N_na = length(na_range);

N_nb = length(nb_range);

N_nk = length(nk_range);

total_models = N_na * N_nb * N_nk;

% Инициализация матриц для хранения критериев

loss_function = zeros(N_na, N_nb, N_nk);  % функция потерь на обучении

AIC_values = zeros(N_na, N_nb, N_nk);     % AIC критерий

FPE_values = zeros(N_na, N_nb, N_nk);     % FPE критерий

rmse_train_matrix = zeros(N_na, N_nb, N_nk);  % RMSE на обучении

rmse_test_matrix = zeros(N_na, N_nb, N_nk);   % RMSE на тесте

fprintf('\n=== ПЕРЕБОР МОДЕЛЕЙ ===\n');

fprintf('Всего моделей для проверки: %d\n', total_models);

fprintf('Перебор: na=1..10, nb=1..10, nk=1..10\n');

fprintf('Идет расчет...\n');

% Счетчик для прогресса

model_count = 0;

tic;

% Циклы по всем параметрам

for na = na_range

for nb = nb_range

for nk = nk_range

model_count = model_count + 1;

% Показываем прогресс каждые 100 моделей

if mod(model_count, 100) == 0

fprintf('  Прогресс: %d/%d (%.1f%%), время: %.1f с\n', ...

model_count, total_models, 100*model_count/total_models, toc);

end

% Пробуем оценить модель

try

% Структура порядка

order = [na, nb, nk];

% Оценка модели ARX на обучающей выборке

model = arx(data_train, order);

% Сохраняем критерии (рассчитанные на обучающей выборке)

loss_function(na, nb, nk) = model.EstimationInfo.LossFcn;

AIC_values(na, nb, nk) = aic(model);

FPE_values(na, nb, nk) = model.EstimationInfo.FPE;

% === ЗАДАНИЕ 5: Расчет RMSE ===

% RMSE на обучающей выборке

yp_train = predict(model, data_train, 1);

e_train = data_train.y - yp_train.y;

rmse_train_matrix(na, nb, nk) = sqrt(mean(e_train.^2));

% RMSE на тестирующей выборке

yp_test = predict(model, data_test, 1);

e_test = data_test.y - yp_test.y;

rmse_test_matrix(na, nb, nk) = sqrt(mean(e_test.^2));

catch

% Если модель не может быть оценена

loss_function(na, nb, nk) = inf;

AIC_values(na, nb, nk) = inf;

FPE_values(na, nb, nk) = inf;

rmse_train_matrix(na, nb, nk) = inf;

rmse_test_matrix(na, nb, nk) = inf;

end

end

end

end

fprintf('Перебор завершен за %.1f с\n', toc);

%% 3. ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПО РАЗНЫМ КРИТЕРИЯМ

% По функции потерь

[min_loss, idx_loss] = min(loss_function(:));

[na_opt_loss, nb_opt_loss, nk_opt_loss] = ind2sub(size(loss_function), idx_loss);

% По AIC

[min_aic, idx_aic] = min(AIC_values(:));

[na_opt_aic, nb_opt_aic, nk_opt_aic] = ind2sub(size(AIC_values), idx_aic);

% По FPE

[min_fpe, idx_fpe] = min(FPE_values(:));

[na_opt_fpe, nb_opt_fpe, nk_opt_fpe] = ind2sub(size(FPE_values), idx_fpe);

% По RMSE на тесте (можно добавить)

[min_rmse_test, idx_rmse] = min(rmse_test_matrix(:));

[na_opt_rmse, nb_opt_rmse, nk_opt_rmse] = ind2sub(size(rmse_test_matrix), idx_rmse);

fprintf('\n=== ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ===\n');

fprintf('По критерию потерь (Loss Fcn):\n');

fprintf('  na=%d, nb=%d, nk=%d, Loss=%.6f\n', ...

na_opt_loss, nb_opt_loss, nk_opt_loss, min_loss);

fprintf('  RMSE на обучении: %.6f\n', rmse_train_matrix(na_opt_loss, nb_opt_loss, nk_opt_loss));

fprintf('  RMSE на тесте: %.6f\n', rmse_test_matrix(na_opt_loss, nb_opt_loss, nk_opt_loss));

fprintf('\nПо критерию AIC:\n');

fprintf('  na=%d, nb=%d, nk=%d, AIC=%.2f\n', ...

na_opt_aic, nb_opt_aic, nk_opt_aic, min_aic);

fprintf('  RMSE на обучении: %.6f\n', rmse_train_matrix(na_opt_aic, nb_opt_aic, nk_opt_aic));

fprintf('  RMSE на тесте: %.6f\n', rmse_test_matrix(na_opt_aic, nb_opt_aic, nk_opt_aic));

fprintf('\nПо критерию FPE:\n');

fprintf('  na=%d, nb=%d, nk=%d, FPE=%.6f\n', ...

na_opt_fpe, nb_opt_fpe, nk_opt_fpe, min_fpe);

fprintf('  RMSE на обучении: %.6f\n', rmse_train_matrix(na_opt_fpe, nb_opt_fpe, nk_opt_fpe));

fprintf('  RMSE на тесте: %.6f\n', rmse_test_matrix(na_opt_fpe, nb_opt_fpe, nk_opt_fpe));

fprintf('\nПо минимальному RMSE на тесте:\n');

fprintf('  na=%d, nb=%d, nk=%d, RMSE_тест=%.6f\n', ...

na_opt_rmse, nb_opt_rmse, nk_opt_rmse, min_rmse_test);

fprintf('  RMSE на обучении: %.6f\n', rmse_train_matrix(na_opt_rmse, nb_opt_rmse, nk_opt_rmse));

%% 4. АНАЛИЗ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПО AIC

na_opt = na_opt_aic;

nb_opt = nb_opt_aic;

nk_opt = nk_opt_aic;

fprintf('\n=== АНАЛИЗ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ ARX(%d,%d,%d) ===\n', ...

na_opt, nb_opt, nk_opt);

rmse_train_opt = rmse_train_matrix(na_opt, nb_opt, nk_opt);

rmse_test_opt = rmse_test_matrix(na_opt, nb_opt, nk_opt);

ratio = rmse_test_opt / rmse_train_opt;

fprintf('RMSE на обучении: %.6f\n', rmse_train_opt);

fprintf('RMSE на тесте: %.6f\n', rmse_test_opt);

fprintf('Отношение тест/обучение: %.3f\n', ratio);

if ratio < 1.1

fprintf('[good] Модель хорошая, переобучения нет\n');

elseif ratio < 1.5

fprintf('[Warning] Небольшое переобучение, но допустимо\n');

else

fprintf('[BAD] Сильное переобучение! Модель слишком сложная\n');

end

%% 5. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕБОРА

% Первая фигура - влияние параметров на Loss и AIC

figure;

% --- ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРА na (порядок авторегрессии) ---

subplot(1,3,1);

na_mean_loss = squeeze(mean(mean(loss_function, 3), 2));

na_mean_AIC = squeeze(mean(mean(AIC_values, 3), 2));

plot(na_range, na_mean_loss, 'b-o', 'LineWidth', 2); hold on;

plot(na_range, na_mean_AIC/10, 'r-s', 'LineWidth', 2);

xlabel('Порядок авторегрессии na');

ylabel('Значение критерия');

title('Влияние параметра na');

legend('Loss', 'AIC/10', 'Location', 'best');

grid on;

% --- ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРА nb (порядок по входу) ---

subplot(1,3,2);

nb_mean_loss = squeeze(mean(mean(loss_function, 3), 1));

nb_mean_AIC = squeeze(mean(mean(AIC_values, 3), 1));

plot(nb_range, nb_mean_loss, 'b-o', 'LineWidth', 2); hold on;

plot(nb_range, nb_mean_AIC/10, 'r-s', 'LineWidth', 2);

xlabel('Порядок по входу nb');

ylabel('Значение критерия');

title('Влияние параметра nb');

legend('Loss', 'AIC/10', 'Location', 'best');

grid on;

% --- ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРА nk (задержка) ---

subplot(1,3,3);

nk_mean_loss = squeeze(mean(mean(loss_function, 2), 1));

nk_mean_AIC = squeeze(mean(mean(AIC_values, 2), 1));

plot(nk_range, nk_mean_loss, 'b-o', 'LineWidth', 2); hold on;

plot(nk_range, nk_mean_AIC/10, 'r-s', 'LineWidth', 2);

xlabel('Задержка nk');

ylabel('Значение критерия');

title('Влияние параметра nk');

legend('Loss', 'AIC/10', 'Location', 'best');

grid on;

% Вторая фигура - влияние параметров на FPE

figure;

% --- ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРА na на FPE ---

subplot(1,3,1);

na_mean_FPE = squeeze(mean(mean(FPE_values, 3), 2));

plot(na_range, na_mean_FPE, 'g-o', 'LineWidth', 2);

xlabel('Порядок авторегрессии na');

ylabel('Значение FPE');

title('Влияние параметра na на FPE');

grid on;

% --- ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРА nb на FPE ---

subplot(1,3,2);

nb_mean_FPE = squeeze(mean(mean(FPE_values, 3), 1));

plot(nb_range, nb_mean_FPE, 'g-o', 'LineWidth', 2);

xlabel('Порядок по входу nb');

ylabel('Значение FPE');

title('Влияние параметра nb на FPE');

grid on;

% --- ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРА nk на FPE ---

subplot(1,3,3);

nk_mean_FPE = squeeze(mean(mean(FPE_values, 2), 1));

plot(nk_range, nk_mean_FPE, 'g-o', 'LineWidth', 2);

xlabel('Задержка nk');

ylabel('Значение FPE');

title('Влияние параметра nk на FPE');

grid on;

% Третья фигура - сравнение при na=nb

figure;

% Берем модели с na=nb от 1 до 10 при nk=1

simple_orders = 1:10;

loss_simple = zeros(1,10);

aic_simple = zeros(1,10);

fpe_simple = zeros(1,10);

for i = 1:10

loss_simple(i) = loss_function(i, i, 1);

aic_simple(i) = AIC_values(i, i, 1);

fpe_simple(i) = FPE_values(i, i, 1);

end

plot(simple_orders, loss_simple, 'b-o', 'LineWidth', 2); hold on;

plot(simple_orders, aic_simple/10, 'r-s', 'LineWidth', 2);

plot(simple_orders, fpe_simple*1000, 'g-^', 'LineWidth', 2);

xlabel('Порядок модели (na=nb)');

ylabel('Значение критерия');

title('Сравнение критериев при na=nb, nk=1');

legend('Loss', 'AIC/10', 'FPE×1000', 'Location', 'best');

grid on;

%% 6. ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ (по AIC)

fprintf('\n=== ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ ARX(%d,%d,%d) ===\n', ...

na_opt, nb_opt, nk_opt);

% Оцениваем оптимальную модель на ВСЕЙ обучающей выборке

model_opt = arx(data_train, [na_opt, nb_opt, nk_opt]);

% Выводим параметры модели

fprintf('\nПараметры модели:\n');

disp(model_opt);

% Проверка устойчивости

fprintf('\nПроверка устойчивости:\n');

poles = roots(model_opt.A);

fprintf('Полюса модели:\n');

for i = 1:length(poles)

fprintf('  p%d = %.4f', i, poles(i));

if abs(poles(i)) < 1

fprintf(' (устойчив)\n');

else

fprintf(' (НЕУСТОЙЧИВ!)\n');

end

end

%% 7. ГРАФИКИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

figure('Position', [100, 100, 1400, 900]);

% Предсказание на обучающей выборке

yp_train = predict(model_opt, data_train, 1);

e_train = data_train.y - yp_train.y;

t_train = (0:N_train-1)' * dt_model;

% Предсказание на тестирующей выборке

yp_test = predict(model_opt, data_test, 1);

e_test = data_test.y - yp_test.y;

t_test = (N_train:N-1)' * dt_model;

% График 1: Обучающая выборка

subplot(2,2,1);

plot(t_train, data_train.y, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;

plot(t_train, yp_train.y, 'r--', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('Время (с)');

ylabel('φ (рад)');

title(sprintf('Обучающая выборка (RMSE=%.6f)', sqrt(mean(e_train.^2))));

legend('Реальный', 'Модель');

grid on;

% График 2: Тестирующая выборка

subplot(2,2,2);

plot(t_test, data_test.y, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;

plot(t_test, yp_test.y, 'r--', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('Время (с)');

ylabel('φ (рад)');

title(sprintf('Тестирующая выборка (RMSE=%.6f)', sqrt(mean(e_test.^2))));

legend('Реальный', 'Модель');

grid on;

% График 3: Ошибка на обучении

subplot(2,2,3);

plot(t_train, e_train, 'k-', 'LineWidth', 1);

xlabel('Время (с)');

ylabel('Ошибка');

title(sprintf('Ошибка на обучении (RMSE=%.6f)', sqrt(mean(e_train.^2))));

grid on;

% График 4: Ошибка на тесте

subplot(2,2,4);

plot(t_test, e_test, 'k-', 'LineWidth', 1);

xlabel('Время (с)');

ylabel('Ошибка');

title(sprintf('Ошибка на тесте (RMSE=%.6f)', sqrt(mean(e_test.^2))));

grid on;

%% 8. СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

% Сохраняем результаты перебора

save('model_selection_results.mat', 'na_range', 'nb_range', 'nk_range', ...

'loss_function', 'AIC_values', 'FPE_values', ...

'rmse_train_matrix', 'rmse_test_matrix', ...

'na_opt_loss', 'nb_opt_loss', 'nk_opt_loss', ...

'na_opt_aic', 'nb_opt_aic', 'nk_opt_aic', ...

'na_opt_fpe', 'nb_opt_fpe', 'nk_opt_fpe', ...

'na_opt_rmse', 'nb_opt_rmse', 'nk_opt_rmse');

%% 9. ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ

fprintf('\n=== ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ ===\n');

fprintf('1. Формально оптимальная модель по AIC: ARX(%d,%d,%d)\n', na_opt, nb_opt, nk_opt);

fprintf('2. RMSE на обучении: %.6f\n', rmse_train_opt);

fprintf('3. RMSE на тесте: %.6f\n', rmse_test_opt);

fprintf('4. Отношение тест/обучение: %.3f - ', ratio);

if ratio < 1.1

fprintf('переобучения нет\n');

elseif ratio < 1.5

fprintf('небольшое переобучение\n');

else

fprintf('сильное переобучение\n');

end

%% 8. ГРАФИКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ АДЕКВАТНОСТЬ МОДЕЛИ (ЗАДАНИЕ 8)

figure;

% 1. Автокорреляция ошибки (тест)

subplot(2,3,1);

[e_corr, lags] = xcorr(e_test, 50, 'coeff');

lags_time = lags * dt_model;

stem(lags_time, e_corr, 'b', 'LineWidth', 1);

xlabel('Лаг (с)');

ylabel('Корреляция');

title('Автокорреляция ошибки (тест)');

grid on;

xline(0, 'k--');

yline(1.96/sqrt(length(e_test)), 'r--', '95%');

yline(-1.96/sqrt(length(e_test)), 'r--');

% 2. Взаимная корреляция ошибки с входом

subplot(2,3,2);

[e_u_corr, lags] = xcorr(e_test, data_test.u, 50, 'coeff');

stem(lags_time, e_u_corr, 'b', 'LineWidth', 1);

xlabel('Лаг (с)');

ylabel('Корреляция');

title('Корреляция ошибки с входом u(t)');

grid on;

xline(0, 'k--');

yline(1.96/sqrt(length(e_test)), 'r--', '95%');

yline(-1.96/sqrt(length(e_test)), 'r--');

% 3. Гистограмма ошибки

subplot(2,3,3);

histogram(e_test, 30, 'Normalization', 'pdf', 'FaceColor', 'b', 'EdgeColor', 'k');

hold on;

x = linspace(min(e_test), max(e_test), 100);

mu = mean(e_test);

sigma = std(e_test);

y_norm = normpdf(x, mu, sigma);

plot(x, y_norm, 'r-', 'LineWidth', 2);

xlabel('Ошибка');

ylabel('Плотность');

title('Распределение ошибки (тест)');

legend('Ошибка', 'Нормальное');

grid on;

% 4. QQ-plot (проверка нормальности)

subplot(2,3,4);

qqplot(e_test);

title('QQ-plot ошибки');

grid on;

% 5. Прогноз на 3 шага вперед

subplot(2,3,5);

yp_3 = predict(model_opt, data_test, 3);

rmse_3 = sqrt(mean((data_test.y - yp_3.y).^2));

plot(t_test, data_test.y, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;

plot(t_test, yp_3.y, 'r--', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('Время (с)');

ylabel('φ (рад)');

title(sprintf('Прогноз на 3 шага (RMSE=%.4f)', rmse_3));

legend('Реальный', 'Прогноз');

grid on;

% 6. Прогноз на 5 шагов вперед

subplot(2,3,6);

yp_5 = predict(model_opt, data_test, 5);

rmse_5 = sqrt(mean((data_test.y - yp_5.y).^2));

plot(t_test, data_test.y, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;

plot(t_test, yp_5.y, 'r--', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('Время (с)');

ylabel('φ (рад)');

title(sprintf('Прогноз на 5 шагов (RMSE=%.4f)', rmse_5));

legend('Реальный', 'Прогноз');

grid on;

% 9. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ АДЕКВАТНОСТИ

fprintf('\n=== ЗАДАНИЕ 8: АДЕКВАТНОСТЬ МОДЕЛИ ===\n');

% Тест на "белый шум" для ошибки

[e_corr_test, lags_test] = xcorr(e_test, 20, 'coeff');

conf_level = 1.96/sqrt(length(e_test));

outside_bounds = sum(abs(e_corr_test(abs(lags_test)>0)) > conf_level);

if outside_bounds == 0

fprintf('✓ Ошибка - белый шум (корреляция в пределах дов. интервала)\n');

else

fprintf('⚠ Ошибка имеет %d выбросов за пределами дов. интервала\n', outside_bounds);

end

% Тест на независимость от входа

[e_u_corr_test, ~] = xcorr(e_test, data_test.u, 20, 'coeff');

outside_bounds_u = sum(abs(e_u_corr_test) > conf_level);

if outside_bounds_u == 0

fprintf('✓ Ошибка не коррелирует с входом (независима)\n');

else

fprintf('⚠ Ошибка коррелирует с входом в %d точках\n', outside_bounds_u);

end

% Тест на нормальность (критерий Лиллиефорса)

[h, p] = lillietest(e_test);

if h == 0

fprintf('✓ Ошибка распределена нормально (p=%.3f)\n', p);

else

fprintf('⚠ Ошибка не является нормальной (p=%.3f)\n', p);

end

% Тест Дарбина-Уотсона на автокорреляцию

dw = sum(diff(e_test).^2) / sum(e_test.^2);

fprintf('Статистика Дарбина-Уотсона: %.3f (ближе к 2 - лучше)\n', dw);

% 10. СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

% Сохраняем оптимальную модель

save('optimal_model.mat', 'model_opt');

% Сохраняем результаты перебора

save('model_selection_results.mat', 'na_range', 'nb_range', 'nk_range', ...

'loss_function', 'AIC_values', 'FPE_values', ...

'rmse_train_matrix', 'rmse_test_matrix', ...

'na_opt_loss', 'nb_opt_loss', 'nk_opt_loss', ...

'na_opt_aic', 'nb_opt_aic', 'nk_opt_aic', ...

'na_opt_fpe', 'nb_opt_fpe', 'nk_opt_fpe', ...

'na_opt_rmse', 'nb_opt_rmse', 'nk_opt_rmse');

% 11. ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ

fprintf('\n=== ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ ===\n');

fprintf('1. Оптимальная модель по AIC: ARX(%d,%d,%d)\n', na_opt, nb_opt, nk_opt);

fprintf('2. RMSE на обучении: %.6f\n', rmse_train_opt);

fprintf('3. RMSE на тесте: %.6f\n', rmse_test_opt);

fprintf('4. Отношение тест/обучение: %.3f - ', ratio);

if ratio < 1.1

fprintf('переобучения нет\n');

elseif ratio < 1.5

fprintf('небольшое переобучение\n');

else

fprintf('сильное переобучение\n');

end

ПРИЛОЖЕНИЕ