МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВТШ «СПИ» Факультет информационных технологий

Кафедра

«Интеллектуальные робототехнические системы»

ОТЧЕТ

по практической работе № 1

Моделирование упрощенного уравнения

кинематики подводного аппарата Middle AUV

по дисциплине
Моделирование робототехнических систем

Выполнил:

ст. группы МИР/м-25-1-о

Мохначёв М. А.

Принял:

мл. пр. Якунин Р. Д.

Севастополь

2026

Целью лабораторной работы является исследование кинематики подводного аппарата в трех степенях свободы (3 DOF) путем разработки математической модели, описывающей его движение. Проведение численного моделирования для анализа траектории движения и проверки адекватности модели.

Краткие теоретические сведения

Рисунок 1 – Расположение движителей Middle AUV

Инерциальная система координат привязана к Земле, используется для описания глобального положения и ориентации аппарата. Положение ПА определяется его линейным перемещением η1=xyzT и ориентацией η1=φθψT.

Общее кинематическое уравнение движения ПА с шестью степенями свободы определяется выражением [1]

η=Jηυ.#2.1

Из уравнения (2.1), можно получить модель горизонтального ПА движения, сохраняя продольные, поперечные движения и рыскание, то есть, пологая, η=xyψT υ=uυrT, получая, таким образом, систему с тремя степенями свободы:

η=Rηυ.#2.2

x=cψ u-sψ υ,y=sψu+cψυ,ψ=r,#2.3

где

𝑥, 𝑦 – координаты положения ПА,

𝜓 –угол рыскания,

𝑢, 𝑣 – линейные скорости (вдоль осей 𝑥, 𝑦),

𝑟 – угловая скорость.

Добавим в выражение (2.3) течение. Уравнение кинематики в горизонтальной плоскости с учетом течения имеет вид:

x=cψ u-sψ υ +ucurrent ,y=sψu+cψυ +υcurrent ,ψ=r,#2.4

где

ucurrent – скорость течения вдоль оси X,

υcurrent – скорость течения вдоль оси Y.

Таблица 1 – Исходные данные для первого задания:

| № п/п | u(м/с) | υ(м/с) | r | t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 30 |

Таблица 2 – Исходные данные для второго задания:

| № п/п | u(м/с) | υ(м/с) | r | t | ucurrent | υcurrent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 30 | 0.9 | 0.2 |

Таблица 3– Варианты исходных данных для третьего и четвертого задания.

| № | Фигура |
| --- | --- |
| 5 | Треугольник |

Ход работы

- Реализовать прямолинейное движение ПА в горизонтальной плоскости согласно уравнению (2.3) в Matlab. Начальное положение задается как x = 0,y =0, ψ =0. Параметры u, v, r, t представлены в таблице 1.

Рисунок 2 – Траектория движения робота без учета течения

- Реализовать прямолинейное движение ПА учетом течений в горизонтальной плоскости согласно уравнению (2.4) в Matlab. Начальное положение задается как x = 0, y =0, ψ =0. Параметры u, v, r, t, ucurrent, vcurrent представлены в таблице 2.

Рисунок 3 – Траектория движения робота с учетом течения

- Реализовать движение ПА в горизонтальной плоскости с учетом течения и без на основе уравнений (2.3) и (2.4). Необходимо провести визуализацию траекторий движения в форме фигур согласно варианту из таблицы 3.3. Параметры u, v, r, ucurrent, vcurrent, остаются такие же, как и во втором задании. Время моделирования можно выбрать произвольное. Примеры результатов представлены в Приложении А.

Рисунок 4 – Траектория движения робота, описывающая 
треугольник с течением и без него

- Реализовать движение ПА в горизонтальной плоскости согласно уравнению (2.3) в среде MUR IDE. Необходимо провести визуализацию траекторий движения в форме фигур согласно варианту таблицы 3.

Заключение

Код программы